Les feux de conduits de fumées 
(Plus communément : feux de cheminées)

Les causes...

Le feu de conduit de fumées est le fruit de l'inflammation des dépôts qui recouvrent l'intérieur de la cheminée. Lorsque le bois brûle lentement il produit un feu qui "fume". S'il fait froid, cette fumée peut se condenser sur la paroi interne de la cheminée et former des dépôts de "créosote", substance très inflammable. Si ces dépôts prennent feu à la base de la cheminée, ils peuvent provoquer un violent incendie avec de très hautes températures.

Les symptômes...

Un feu de cheminée est caractérisé par :
1) Une odeur de suie dans la maison
2) Un "ronflement" inhabituel dans le conduit
3) Une élévation importante de la température de la cheminée
4) L'émission d'étincelles (voir de flammes) au débouché de la cheminée

Si tous (ou plusieurs) de ces phénomènes se manifestent il est impératif de faire intervenir les sapeurs-pompiers dans les plus brefs délais ! En effet, la chaleur intense dégagée par le feu peut provoquer la fissure du conduit et sa propagation aux planchers ou à la charpente.

L'extinction

A l'arrivée des secours les mesures suivantes doivent être prises :

1) Les foyers doivent être immédiatement éteints (coupure de l'alimentation pour les poêles à mazout et retrait du combustible dans les âtres de cheminées).

2) Reconnaissance sur toute la hauteur de la cheminée pour s'assurer qu'il n'y pas déjà rupture du conduit et pour localiser le feu. La zone la plus chaude est en générale celle ou se situe le feu. On vérifie ensuite, à l'aide d'un miroir introduit par la trappe de visite, que le feu est bien à l'endroit supposé.

3) Refroidissement et extinction au moyen du seau pompe. On utilise à cet effet la trappe de visite située juste au-dessus du point chaud. Si aucune trappe n'existe à proximité il faut procéder à une trouée (voir lexique ci-dessous).

Remarque : Les cartouches d'extinction telles que celles au sulfure de carbone ne sont plus guère utilisées. Il s'avère que l'eau pulvérisée est un agent d'extinction particulièrement adapté à ce type de feu.
Il convient de rappeler qu'une arrivée massive d'eau froide provoquerait un choc thermique qui aurait pour conséquence de fissurer la conduit. Il convient donc d'éviter à tout prix l'utilisation de tout autre moyen que le seau pompe sauf bien évidemment en cas de propagation.

4) Ramonage du conduit au moyen d'un hérisson afin de détacher les dépôts résiduels.

Précautions à prendre...

Quelques règles sont à prendre en considération pour le bon déroulement des opérations :

1) Les trappes de visite les plus utilisées se trouvent à la cave et au grenier et ces endroits sont souvent encombrés d'objets divers. On évitera tout risque en déposant sous la trappe une serpière humide où viendront mourir les braises qui peuvent s'en échapper.

2) Un moyen d'extinction aura été préparé (au moins un extincteur à eau pulvérisé, au mieux une LDT).

3) Après extinction il convient de vérifier que le feu ne s'est pas propagé au plancher. En effet, dans certaines anciennes constructions, la cheminée est directement en contact avec la structure des planchers. La propagation peut alors très rapidement avoir lieu par simple phénomène de conduction. Les nouvelles normes obligent à isoler la cheminée au moyen d'une ceinture de béton (Voir ci-dessous).

4) Un dernier conseil doit être donné aux locataires avant le départ des pompiers : 
Ne pas rallumer le foyer avant qu'un ramoneur ai vérifié le conduit de fumée.

Anciennes et nouvelles constructions

Lexique

| Carneau | C'est le conduit qui relie le foyer à la cheminée d'évacuation Se retrouve en général dans tout les appartements équipés de poêles à bois ou à mazout. Le feu peut parfaitement n'intéresser que cette partie du dispositif d'évacuation. |
| --- | --- |
| Conduit | Appellation générique Ce terme désigne aussi bien les carneaux, tuyaux, gaines, etc... |
| Foyer | Désigne tous les appareils et dispositifs dans lesquels il y a combustion. Il existe 2 types de foyers : 1) Les foyers ordinaires qui regroupent les âtres de cheminées, les poêles, les chaudières et plus généralement tous les fourneaux situés dans des locaux à usage d'habitation. 2) Les foyers industriels que sont les fours, les générateurs de vapeur, les chauffages centraux collectifs, etc... |
| Trouée | Opération consistant à perforer le conduit de fumée lorsque aucune trappe de visite n'est a proximité. On distingue 2 types de trouées : 1) La trouée d'extinction qui doit être faite juste au-dessus du point le plus haut ayant été atteint par le feu. De taille modeste (3 à 5cm), cette ouverture permet l'introduction du pulvérisateur. 2) La trouée de dégagement qui permet d'extraire les résidus en feu dans des endroits tels que les coudes qui existent dans certaines cheminées. Cette trouée doit, par contre, être faite en dessous du point chaud. |
| Siphonnent | Phénomène atmosphérique à l'origine de fausses alertes Lorsque 2 conduits de fumées sont construits très proche l'un de l'autre il se peut que dans certaines conditions la fumée de l'une des cheminées soit "ré aspirée" par la cheminée voisine. Il en résulte des émanations qui peuvent laisser croire à un feu de cheminée ou de plancher. |
| Trappe | Regards répartis sur la hauteur de la cheminée Ils se trouvent au moins à la base et au sommet de la cheminée et permettent les opérations de ramonage ordinaires. Lors d'un feu de conduit de fumées il convient de prendre toutes les précautions qui s'imposent avant de les ouvrir (risques de brûlures ou de projections de corps incandescents) |